附件2

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛技术工作文件

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛组委会

2024年8月

目录

一、技术描述	3

二、试题与评判标准	5

三、评分流程及考核细则	8

四、竞赛场地、设施设备安排	4

五、工具材料安排及清单	4

六、项目特殊说明	5

七、安全健康	6

# 一、技术描述

## （一）项目概要

废旧电池及电池系统处置是指依据国家有关法律法规和技术标准，对电池进行评估、维护、拆卸、修理等一系列活动。废旧电池及电池系统处置员是指从事废旧电池及电池系统处置工作的服务人员。

废旧电池及电池系统处置员职业技能包括从业人员熟练掌握相关基础理论、专业知识、法规政策、标准规范、职业操守和操作规程等的基础上，结合使用工、夹、量具和仪器仪表、检修和均衡等设备，评估、维护、拆装、修理、故障修复、报废、拆解，重新匹配组装和调试电池及电池系统。

本次竞赛主要结合行业实际从理论知识和技能实操两方面对参赛选手的综合能力进行考核。赛项分为职工（含教师）组和学生组两个竞赛组别，各组别均为单人组队参赛，两个组别在竞赛内容上有区别，在动力电池拆装、选配电池参数配置或故障设置的难度和广度上有区分。选手要考察检测技能、评估技能、安全意识、维修保养能力以及操作规范的准确性和科学性等。

项目的选手参赛情况：竞赛形式为个人赛，由参赛选手独立完成理论及实操竞赛内容。报名参加省内各级各类竞赛的人员，应当在我省工作、学习或居住满一年以上，年龄满16周岁以上、法定退休年龄以内。已获得“中华技能大奖”“广东省技术能手”等荣誉人员不以选手身份参赛。

## （二）基本知识与能力要求

请列表、分项说明对选手理论知识、工作能力的要求以及各项要求的权重比例。例如下表：

| 序号 | 考试类型 | 考试内容 | 分值 | 权重比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔试 （初赛） | 汽车维修技能要求： - 职业道德素养 - 职业准则 - 职业道德 - 职业素养 - 基础专业知识 2.1、汽车常用材料 2.2、电工与电子基本知识 2.3、液压控制知识 2.4、汽车维修工量具、仪器仪表和设备使用 2.5、汽车构造与工作原理 2.6、安全生产与环境保护知识 | 20 | 30% |
| 2 |  | 汽车动力蓄电池回收利用相关政策标准，包括不限于： - 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件 - 新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法 - 新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法 - 新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南 - GB/T 33598-2017 车用动力电池回收利用 拆解规范 - GB/T 34014-2017 汽车动力蓄电池编码规则 - GB/T 34015.3-2021 车用动力电池回收利用 梯次利用 第3部分：梯次利用要求 - GB/T 34015.2-2020 车用动力电池回收利用 梯次利用 第2部分：拆卸要求 - GB/T 34015-2017 车用动力电池回收利用 余能检测 | 20 |  |
| 3 |  | 汽车动力蓄电池及电池回收利用的相关基础知识，包括不限于： - 电池工作原理。 - 电池基本构造及分类知识。 - 电池的性能及常用参数知识。 - 电池及电池系统回收、贮存基础知识。 - 电池及系统梯级利用基本知识 - 废旧电池处理处置基本方法。 - 废旧电池拆解破碎基础知识。 - 电池材料再生工艺基础知识。 | 30 |  |
| 4 |  | 汽车动力蓄电池及回收利用过程的安全环保知识，包括不限于： - 安全生产操作常识。 - 防火防爆知识。 - 防静电知识。 - 电池维修和回收处置常见化学品危害基础知识。 - 工矿生产卫生防护基础知识。 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 占总成绩30% |

实操比赛环节职工组（含教师）和学生组竞赛任务设计如下

（见表 1、表 2）：

表1 职工组实操考核竞赛任务设计

| 序号 | 考试类型 | 考核要求 | 分值 | 权重比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务1： 动力电池故障检修 | - 检测：能够在电池包静置状态下，检查电池包外观及铭牌信息；能够使用上位机检测电池包数据，判断电池性能，分析可能故障原因。 - 拆解：能够使用专用工具拆解动力电池，能够正确检查单体电池有无异常磕碰或损坏，挑选出可梯次利用的电芯。 - 分容：能够根据电芯参数规格设置电芯分容操作步骤，分别按照1C设置充放电操作步骤，提供分容数据，评价容量数据是否符合要求，同时考核分容操作过程是否规范。 | 100 | 35% |
| 2 | 任务2： 电池堆叠与老化 | - 堆叠：能够使用内阻测试仪测量单体电池电压、电阻、正确判断可用性，根据给定要求对梯次产品选型，确定选配方案，堆叠操作过程规范性。 - 2、老化：能够使用绝缘测试仪检测动力电池绝缘性；按照已知参数设置模组老化测试操作步骤，考评操作步骤设置的合理性，提供老化数据评价老化数据是否符合要求，并考核整个操作过程规范性。 | 100 | 35% |
| 合计 |  |  | 100 | 占总成绩70% |

表 2 学生组实操考核竞赛任务设计

| 序号 | 考试类型 | 考核要求 | 分值 | 权重比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务1： 动力电池故障检修 | - 检测：能够在电池包静置状态下，检查电池包外观及铭牌信息；能够使用上位机检测电池包数据，判断电池性能，分析可能故障原因。 - 拆解：能够使用专用工具拆解动力电池外壳，能够正确检查电池包外壳有无异常磕碰或损坏。 - 分容：能够根据电芯参数规格设置电芯分容操作步骤，分别按照1C设置充放电操作步骤，提供分容数据，评价容量数据是否符合要求，同时考核分容操作过程是否规范。 | 100 | 35% |
| 2 | 任务2： 电池堆叠与老化 | - 堆叠：能够使用内阻测试仪测量单体电池电压、电阻、正确判断可用性，根据给定要求对梯次产品选型，确定选配方案，堆叠操作过程规范性。 - 2、老化：能够使用绝缘测试仪检测动力电池绝缘性；按照已知参数设置模组老化测试操作步骤，考评操作步骤设置的合理性，提供老化数据评价老化数据是否符合要求，并考核整个操作过程规范性。 | 100 | 35% |
| 合计 |  |  | 100 | 占总成绩70% |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题（样题）

笔试主要包括选择题、多选题和判断题。本次竞赛样题详见附件。实操考试内容为任务1：动力电池故障检修；2：电池堆叠与老化。其中，任务1，动力电池故障检修具体任务分为电池检测、电池包拆解和电池分容，电池检测、电池包拆解为实际上机操作，电池分容为仿真模拟。任务2，电芯堆叠为实际上机操作，电池老化为仿真模拟。

试题来源：主办单位成立技术专家组，并委派专家组组长，专家组成员为电池回收利用领域的高校、研究院、企业、供应商等单位人员。试题命制以《电池及电池系统维修保养师国家职业标准》（征求意见稿）中关于二级（技师）梯次利用相关内容的要求为依据，同时结合新知识、新技术、新工艺和新技能的要求和国内行业实际来组织命题。笔试试题是通过专家组成员编写试题，组成试题库，并命制具体考试试题来进行，实操试题根据考试条件、考试时间、安全要求等情况综合考虑，选择任务1：动力电池故障检修；2：电池堆叠与老化为考点。实操考点如下：

任务1：动力电池故障检修

- 检测：整包利用检测场景模拟，检查电池包外观、使用手持终端设备检测整包数据，并记录关键数据（SOH≥95%、主板温差≤5℃、压差30mV、绝缘状态、BMS状态等）评价整包是否满足再利用需求。

- 拆解：模拟整包拆解安全操作规范流程，pack-模组-电芯，根据要求挑选拆解后可用于梯次利用的模组或电芯。

- 分容：根据电芯参数规格设置电芯分容操作步骤，分别按照1C设置充放电操作步骤，提供分容数据，评价容量数据是否符合要求，同时考核分容操作过程是否规范。

- 任务2：电池堆叠与老化

- 堆叠：检查再利用的电芯外观、压差、内阻，根据已知条件堆叠一个22.2V电池模组，考评模组堆叠操作过程的准确性。

- 老化：按照已知参数设置模组老化测试操作步骤，考评操作步骤设置的合理性，提供老化数据评价老化数据是否符合要求，并考核整个操作过程规范性。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1．比赛时间安排：笔试考试时间为90分钟；实操考试时间为80分钟。

2．试题：考试内容包含动力电池检测维修、电池回收利用标准政策、电池及回收利用基础知识、电池回收利用安全环保知识、电池回收利用实际操作规范步骤、参数判断等。试题遵循能公开尽量公开的原则，具体考核内容调整幅度不超过30%。

## （三）评判标准

1．分数权重：

本次竞赛笔试采取闭卷形式进行，总分100分，共170题，包括单项选择题120道（每题0.5分，共60分）；多项选择题30道（每题1分，共30分）；判断题20道（每题0.5分，共10分）。实操技能考核共有2个任务，总分100分。计分权重和考核时间具体见下表：

| 竞赛模块 | 竞赛内容 | 评分方式 | 考试时间/分钟 | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分值 | 权重 |
| 一、理论知识考核 |  | 评分组评分 | 90 | 100 | 30% |
| 二、技能实操考核 | 任务1：动力电池故障检修 | 裁判评分 | 40 | 100 | 35% |
|  | 任务2：电池堆叠与老化 | 裁判评分 | 40 | 100 | 35% |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |

2．评判方法：评判方法对应考核模块的故障点或规范操作要点。详细评分规则见“三、评分流程及考核细则”。裁判长在比赛前对裁判员进行评分规则培训。

3．成绩并列：参赛选手个人总成绩相同时，按照实操成绩由高到低排序；实操成绩仍相同时，实操完成总时间短者排名靠前；实操完成时间仍相同时，加赛理论考试。

# 三、评分流程及考核细则

## （一）笔试评分流程和细则

技术工作组对考生笔试试卷答题卡进行评分，其中，单选每题0.5分，选对得0.5分，选错不得分。多选每题1分，全部选对得1分，少选漏选得0.5分，多选错选不得分。判断题每题1分，选对得1分，选错不得分。评分并统分完成后，评分人员在每张试卷上进行签字确认。赛务组复核无误后录入分数。

裁判组全部批阅完成后，组委会进行笔试成绩的统计、排名，前70名进入决赛名单，并以短信形式将笔试结果告知参赛人员。

- 实操评分流程和细则

1.实操评分流程

- 赛前对裁判员进行裁判规则培训；

- 每个工位配置两名裁判现场独立进行裁判打分，并接受第三方监审员的监督；

- 模块比赛结束后，各模块裁判负责人立即收集考生评分表，审核无误后交给裁判长；

- 裁判长审定成绩后交给赛务工作组，在监审员的监督下完成比赛成绩的录入；

- 裁判长最终核准录入比赛成绩表并签字。

2.实操评分细则见“2024年广东省废旧电池及电池系统处置员职业技能竞赛职业素养和操作规范评分表（职工组）”“2024年广东省废旧电池及电池系统处置员职业技能竞赛职业素养和操作规范评分表（学生组）”：

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

职业素养和操作规范评分表

（职工组）

竞赛模块：任务1：动力电池故障检修

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手身份加密号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 100 |  |
| 现场裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁判长 （签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

一、作业准备（满分13分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地准备 | □未检查设置隔离栏、安全警示牌扣 1分； □未检查灭火器压力值（水基、干粉）扣 1 分； | 2 |  |  |
| 2 | 检查防护套装 | □未检查绝缘手套密封性或检查时未密封扣 1 分； □未检查绝缘防护手套的耐压等级扣 1 分； □未检查防电池电解液酸碱性手套、护目镜、安全帽外观损伤的各扣 1 分，共 3 分； □未穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）扣 1 分； | 6 |  |  |
| 3 | 检查工具套装 | □未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大扣 1 分； □未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω扣 1 分； □未确认数字绝缘测试仪上“TEST ”功能正常扣 1 分； □未选择四点检测绝缘垫绝缘性且佩戴绝缘手套与护目镜的 扣 1 分； □未检查数字万用表的电阻量程（校零）扣 1 分； | 5 |  |  |

二、动力电池故障检修（满分80分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 动力电池包外观检查 | □未佩戴绝缘手套和护目镜检查，裁判提醒佩戴扣 2 分； □未检查动力电池拆装实训模块是否稳定扣 2 分； □未检查电池包外壳有无异常磕碰或损坏扣 2 分； □未检查电池包高压线束插头是否牢固扣 2 分； □未检查电池包低压线束是否牢固扣 2 分； □未检查电池包防爆阀是否损坏扣 2 分； | 12 |  |  |
| 5 | 动力电池管理系统故障信息读取 | □未正确连接（手持终端） 盒的扣 1 分； □未正确记录SOH数据扣5分； □未正确记录主板压差数据扣5分； □未正确记录电池压差数据扣5分； □未正确判断绝缘故障扣5分； □未正确判断BMS状态扣5分； | 26 |  |  |
| 6 | 模组拆卸 | □未佩戴绝缘手套拆卸有故障电池模组此项不得分； □拆卸高压线束后未作保护扣 3 分，裁判提示做好保护； □未对角拆卸模组固定螺栓扣 3 分； □未标识正负极扣 4 分； | 10 |  |  |
| 7 | 单体电池分容测试 | □未逐个目视检查单体电池有无漏液、鼓包、防爆阀破损、极柱螺栓有无异常 等扣 5 分； □未正确校零测试仪的，扣 1 分； □未逐个测量有故障电池模组单体电池电压扣 1 分； □未正确按电芯已知条件设置充放电工作步骤，扣 5 分； □未正确安装电芯到分容工位的，扣10分； □未正确评价读取数据是否符合要求，扣 5 分； □未按照规定要求取下电芯放置指定容器内，扣5分； | 32 |  |  |

三、安全与 5S 管理（满分7分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全与 5S 管理 | 由于选手粗暴操作导致电池损坏或线路损坏扣 1 分； | 7 |  |  |
|  |  | 由于选手粗暴操作导致安装螺纹滑丝的每颗扣 1 分； |  |  |  |
|  |  | 选手操作中仪器、工具、零件跌落一次扣 1 分； |  |  |  |
|  |  | 高压带电操作时，采取防护措施，未按要求操作；裁判提醒，每出现一次扣 2 分； |  |  |  |
|  |  | 仪器复位、防护用品复位、工具复位、清洁整理场地，未完成一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |  |

四、追罚扣分

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 追罚扣分 | 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备，经裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分； |  |  |  |
|  |  | 未按正确安全操作程序，造成人员伤害，经裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分 |  |  |  |

特殊情况说明：

1.在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

（职工组）选手作业记录表

竞赛模块：任务1：动力电池故障检修

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手赛位号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业过程记录 | 100 |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁 判 长（签字） |  |  |  |

1、填写电池包总成信息

| 作业项目 | 数据记录 |
| --- | --- |
| 电池种类 |  |
| 电池电压 |  |
| 电池容量 |  |

2.电池包总成检查、线束及元器检测（只记录不合格线束和器件）

| 作业内容 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电池包箱体外壳 |  |  |
| 防爆阀 |  |  |
| 高压接插件 |  |  |
| 低压接插件 |  |  |
| SOH |  |  |
| 主板温差℃ |  |  |
| 压差 |  |  |
| 绝缘状态 |  |  |
| BMS状态 |  |  |

3.电池分容测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack模组号 |  | 标称容量 |  |
| 电池类型 |  | 标称组端电压 |  |
| 放电电流 |  | 静置时间 |  |
| 放电电压 |  |  |  |

4. 电池分容检测（只记录不合格的电池单体）

| 电池单体编号 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 容量SOH |  |

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

职业素养和操作规范评分表

（职工组）

竞赛模块：任务2：电池堆叠与老化

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手身份加密号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 100 |  |
| 现场裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁判长 （签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

一、作业准备（满分 13 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地准备 | □未检查设置隔离栏、安全警示牌扣 1分； □未检查灭火器压力值（水基、干粉）扣 1 分； | 2 |  |  |
| 2 | 检查防护套装 | □未检查绝缘手套密封性或检查时未密封扣 1 分； □未检查绝缘防护手套的耐压等级扣 1 分； □未检查防电池电解液酸碱性手套、护目镜、安全帽外观损伤的各扣 1 分，共 3 分； □未穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）扣 1 分； | 6 |  |  |
| 3 | 检查工具套装 | □未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大扣 1 分； □未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω扣 1 分； □未确认数字绝缘测试仪上“TEST ”功能正常扣 1 分； □未选择四点检测绝缘垫绝缘性且佩戴绝缘手套与护目镜的 扣 1 分； □未检查数字万用表的电阻量程（校零）扣 1 分； | 5 |  |  |

二、电池堆叠与老化（满分 80 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 单体电池外观检查 | □未逐个目视检查单体电池有无漏液、鼓包、防爆阀破损、极柱螺栓有无异常 等扣 2 分； □未正确挑选出不合格的单体电池，扣 2 分； | 4 |  |  |
| 5 | 内阻测试仪测量设置 | □未正确校零内阻测试仪的，扣 2 分； □内阻测试仪校零不成功的，扣 2 分； □内阻测试仪未按要求设定标称电阻、标称电压、 电压上限、电 压下限、 电阻上限、错误的，每项扣 1.2 分； | 10 |  |  |
| 6 | 电池单体检测 | □未逐个测量有故障电池模组单体电池电压及内阻扣 2 分； □未正确挑选出不合格的单体电池（单体电池有 1 个选错，此项 不得分）； □未检查更换的新单体电池外观的扣 2 分； □未测量更换的新单体电池的电压及内阻扣 2 分； | 6 |  |  |
| 7 | 电池堆叠 | □安装前未清洁单体电池、 电池模组等部件，每项扣 5 分，扣完为止； □未按照正确的电池正负极顺序安装电池模组扣 5 分； □未正确安装电池单体连接线束扣 1 分（此处需要裁判确认）； □未正确安装电池单体固定螺栓的扣 1 分； □未确认电池单体正负极是否正确此项不得分（此处需要裁判 确认）； □未按照已知参数配置电池模组压差达到一定的要求，扣10分 | 22 |  |  |
| 8 | 电池模组外观检查与检测（老化） | □未佩戴绝缘手套和护目镜检查，裁判提醒佩戴扣 2 分； □未检查动力电池拆装实训模块是否稳定扣 2 分； □未检查电池包外壳有无异常磕碰或损坏扣 2 分； □未检查电池包高压线束插头是否牢固扣 2 分； □未检查电池包低压线束是否牢固扣 2 分； □未检查电池包防爆阀是否损坏扣 2 分； | 12 |  |  |
| 9 | 电池模组老化检测 | □未要求检查模组外观质量扣 1 分； □未正确按照模组已知条件设置充放电工作步骤，扣 5 分； □未正确安装模组到分容工位，扣5分； □未正确评价读取数据是否符合要求，扣 5 分； □未按照规定要求取下模组放置指定容器内，扣10分； | 26 |  |  |

三、安全与 5S 管理（满分 7 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全与 5S 管理 | 影响安全操作包括以下内容：仪器、设备、工具、零件落地；不注意安全操作，随意放置工具、量具或造成其他安全隐患的，发现一次扣 1 分； | 7 |  |  |
|  |  | 未做废物环保处理的扣 1分； |  |  |  |
|  |  | 工具使用不当扣 1分； |  |  |  |
|  |  | 野蛮操作导致仪器、设备有损坏现象（例如短路冒烟）或损坏的，扣 2 分； |  |  |  |
|  |  | 仪器复位、防护用品复位、工具复位、清洁整理场地，未完成一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |  |

四、追罚扣分

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 追罚扣分 | 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备，经 裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故 的终止比赛，成绩记0 分； |  |  |  |
|  |  | 未按正确安全操作程序，造成人员伤害，经裁判长 确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0 分 |  |  |  |

特殊情况说明：

1.在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

（职工组）选手作业记录表

竞赛模块：任务2：电池堆叠与老化

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手赛位号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业过程记录 | 100 |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁 判 长（签字） |  |  |  |

### 1.单体电池外观检查（只记录不合格单体电池）

| 电池单体编号 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |

### 2.内阻测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称电压 |  | 标称电阻 |  |
| 电压上限 |  | 电阻上限 |  |
| 电压下限 |  |  |  |

### 3.电池单体检测（只记录不合格的电池单体）

| 电池单体编号 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 内阻值 |  |

3.电池模组外观检查与检测

| 作业内容 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电池包箱体外壳 |  |  |
| 防爆阀 |  |  |
| 高压接插件 |  |  |
| 低压接插件 |  |  |
| 总电压 |  |  |
| 电池绝缘 |  |  |

### 4.老化测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack模组号 |  | 标称容量 |  |
| 电池类型 |  | 标称组端电压 |  |
| 恒流放电 | A; V | 恒流充电 | A； V |

### 5.电池模组老化检测

| 电池模组 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 容量（SOH） |  |

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

职业素养和操作规范评分表

（学生组）

竞赛模块：任务1：动力电池故障检修

| 竞赛日期 ：2024 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手身份加密号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 100 |  |
| 现场裁判 （签字） |  |  |  |
| 统分裁判 （签字） |  |  |  |
| 核分裁判 （签字） |  |  |  |
| 裁 判 长 （签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白 ，未扣分填“0” ，扣分填负值；选手 未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

一、作业准备（满分13分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地准备 | □未检查设置隔离栏、安全警示牌扣 1分； □未检查灭火器压力值（水基、干粉）扣 1 分； | 2 |  |  |
| 2 | 检查防护套装 | □未检查绝缘手套密封性或检查时未密封扣 1 分； □未检查绝缘防护手套的耐压等级扣 1 分； □未检查防电池电解液酸碱性手套、护目镜、安全帽外观损伤的各扣 1 分，共 3 分； □未穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）扣 1 分； | 6 |  |  |
| 3 | 检查工具套装 | □未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大扣 1 分； □未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω扣 1 分； □未确认数字绝缘测试仪上“TEST ”功能正常扣 1 分； □未选择四点检测绝缘垫绝缘性且佩戴绝缘手套与护目镜的 扣 1 分； □未检查数字万用表的电阻量程（校零）扣 1 分； | 5 |  |  |

二、动力电池故障检修（满分80分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 动力电池包外观检查 | □未佩戴绝缘手套和护目镜检查，裁判提醒佩戴扣 2 分； □未检查动力电池拆装实训模块是否稳定扣 2 分； □未检查电池包外壳有无异常磕碰或损坏扣 2 分； □未检查电池包高压线束插头是否牢固扣 2 分； □未检查电池包低压线束是否牢固扣 2 分； □未检查电池包防爆阀是否损坏扣 2 分； | 12 |  |  |
| 5 | 动力电池管理系统故障信息读取 | □未正确连接（手持终端） 盒的扣 1 分； □未正确记录SOH数据扣5分； □未正确记录主板压差数据扣5分； □未正确记录电池压差数据扣5分； □未正确判断绝缘故障扣5分； □未正确判断BMS状态扣5分； | 26 |  |  |
| 6 | 动力电池包拆卸 | □未佩戴绝缘手套拆卸有故障电池包此项不得分； □拆卸电池包前未验电扣 3 分； □未规范拆卸电池包固定螺栓扣 3 分； □未标识正负极扣 4 分； | 10 |  |  |
| 7 | 单体电池分容测试 | □未逐个目视检查单体电池有无漏液、鼓包、防爆阀破损、极柱螺栓有无异常 等扣 5 分； □未正确校零测试仪的，扣 1 分； □未逐个测量有故障电池模组单体电池电压扣 1 分； □未正确按电芯已知条件设置充放电工作步骤，扣 5 分； □未正确安装电芯到分容工位的，扣10分； □未正确评价读取数据是否符合要求，扣 5 分； □未按照规定要求取下电芯放置指定容器内，扣5分； | 32 |  |  |

三、安全与 5S 管理（满分7分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全与 5S 管理 | 由于选手粗暴操作导致电池损坏或线路损坏扣 1 分； | 7 |  |  |
|  |  | 由于选手粗暴操作导致安装螺纹滑丝的每颗扣 1 分； |  |  |  |
|  |  | 选手操作中仪器、工具、零件跌落一次扣 1 分； |  |  |  |
|  |  | 高压带电操作时，采取防护措施，未按要求操作；裁判提醒，每出现一次扣 2 分； |  |  |  |
|  |  | 仪器复位、防护用品复位、工具复位、清洁整理场地，未完成一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |  |

四、追罚扣分

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 追罚扣分 | 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备，经裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分； |  |  |  |
|  |  | 未按正确安全操作程序，造成人员伤害，经裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分 |  |  |  |

特殊情况说明：

1.在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

（学生组）选手作业记录表

竞赛模块：任务1：动力电池故障检修

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手赛位号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业过程记录 | 100 |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁 判 长（签字） |  |  |  |

### 1、填写电池包总成信息

| 作业项目 | 数据记录 |
| --- | --- |
| 电池种类 |  |
| 电池电压 |  |
| 电池容量 |  |

### 2.电池包总成检查、线束及元器检测（只记录不合格线束和器件）

| 作业内容 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电池包箱体外壳 |  |  |
| 防爆阀 |  |  |
| 高压接插件 |  |  |
| 低压接插件 |  |  |
| SOH |  |  |
| 主板温差℃ |  |  |
| 压差 |  |  |
| 绝缘状态 |  |  |
| BMS状态 |  |  |

### 3.电池分容测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack模组号 |  | 标称容量 |  |
| 电池类型 |  | 标称组端电压 |  |
| 放电电流 |  | 静置时间 |  |
| 放电电压 |  |  |  |

### 4. 电池分容检测（只记录不合格的电池单体）

| 电池单体编号 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 容量SOH |  |

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

职业素养和操作规范评分表

（学生组）

竞赛模块：任务2：电池堆叠与老化

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手身份加密号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 100 |  |
| 现场裁判 （签字） |  |  |  |
| 统分裁判 （签字） |  |  |  |
| 核分裁判 （签字） |  |  |  |
| 裁 判 长 （签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

一、作业准备（满分 13 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地准备 | □未检查设置隔离栏、安全警示牌扣 1分； □未检查灭火器压力值（水基、干粉）扣 1 分； | 2 |  |  |
| 2 | 检查防护套装 | □未检查绝缘手套密封性或检查时未密封扣 1 分； □未检查绝缘防护手套的耐压等级扣 1 分； □未检查防电池电解液酸碱性手套、护目镜、安全帽外观损伤的各扣 1 分，共 3 分； □未穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）扣 1 分； | 6 |  |  |
| 3 | 检查工具套装 | □未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大扣 1 分； □未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω扣 1 分； □未确认数字绝缘测试仪上“TEST ”功能正常扣 1 分； □未选择四点检测绝缘垫绝缘性且佩戴绝缘手套与护目镜的 扣 1 分； □未检查数字万用表的电阻量程（校零）扣 1 分； | 5 |  |  |

二、电池堆叠与老化（满分 50 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 单体电池外观检查 | □未逐个目视检查单体电池有无漏液、鼓包、防爆阀破损、极柱螺栓有无异常 等扣 2 分； □未正确挑选出不合格的单体电池，扣 2 分； | 4 |  |  |
| 5 | 内阻测试仪测量设置 | □未正确校零内阻测试仪的，扣 2 分； □内阻测试仪校零不成功的，扣 2 分； □内阻测试仪未按要求设定标称电阻、标称电压、 电压上限、电 压下限、 电阻上限、错误的，每项扣 1.2 分； | 10 |  |  |
| 6 | 电池单体检测 | □未逐个测量有故障电池模组单体电池电压及内阻扣 2 分； □未正确挑选出不合格的单体电池（单体电池有 1 个选错，此项 不得分）； □未检查更换的新单体电池外观的扣 2 分； □未测量更换的新单体电池的电压及内阻扣 2 分； | 6 |  |  |
| 7 | 电池堆叠 | □安装前未清洁单体电池、 电池模组等部件，每项扣 5 分，扣完为止； □未按照正确的电池正负极顺序安装电池模组扣 5 分； □未正确安装电池单体连接线束扣 1 分（此处需要裁判确认）； □未正确安装电池单体固定螺栓的扣 1 分； □未确认电池单体正负极是否正确此项不得分（此处需要裁判 确认）； □未按照已知参数配置电池模组压差达到一定的要求，扣10分； | 22 |  |  |
| 8 | 电池模组外观检查与检测（老化） | □未逐个目视检查单体电池有无漏液、鼓包、防爆阀破损、极柱螺栓有无异常 等扣 2 分； □未正确挑选出不合格的单体电池，扣 2 分； | 4 |  |  |
| 9 | 电池模组老化检测 | □未正确校零内阻测试仪的，扣 2 分； □内阻测试仪校零不成功的，扣 2 分； □内阻测试仪未按要求设定标称电阻、标称电压、 电压上限、电 压下限、 电阻上限、错误的，每项扣 1.2 分； | 10 |  |  |

三、安全与 5S 管理（满分 7 分）

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全与 5S 管理 | 影响安全操作包括以下内容：仪器、设备、工具、零件落地；不注意安全操作，随意放置工具、量具或造成其他安全隐患的，发现一次扣 1 分； | 7 |  |  |
|  |  | 未做废物环保处理的扣 1分； |  |  |  |
|  |  | 工具使用不当扣 1分； |  |  |  |
|  |  | 野蛮操作导致仪器、设备有损坏现象（例如短路冒烟）或损坏的，扣 2 分； |  |  |  |
|  |  | 仪器复位、防护用品复位、工具复位、清洁整理场地，未完成一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |  |

四、追罚扣分

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 追罚扣分 | 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备，经 裁判长确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故 的终止比赛，成绩记0 分； |  |  |  |
|  |  | 未按正确安全操作程序，造成人员伤害，经裁判长 确认，视情节扣5~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0 分 |  |  |  |

特殊情况说明：

1.在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

2024年广东省废旧电池及电池系统处置员

职业技能竞赛

（学生组）选手作业记录表

竞赛模块：任务2：电池堆叠与老化

| 竞赛日期：2024年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手赛位号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业过程记录 | 100 |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁 判 长（签字） |  |  |  |

### 1.单体电池外观检查（只记录不合格单体电池）

| 电池单体编号 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |

### 2.内阻测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称电压 |  | 标称电阻 |  |
| 电压上限 |  | 电阻上限 |  |
| 电压下限 |  |  |  |

### 3.电池单体检测（只记录不合格的电池单体）

| 电池单体编号 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 内阻值 |  |

3.电池模组外观检查与检测

| 作业内容 | 数据记录 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电池包箱体外壳 |  |  |
| 防爆阀 |  |  |
| 高压接插件 |  |  |
| 低压接插件 |  |  |
| 总电压 |  |  |
| 电池绝缘 |  |  |

### 4.老化测试仪测量设置（按要求设置）

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack模组号 |  | 标称容量 |  |
| 电池类型 |  | 标称组端电压 |  |
| 恒流放电 | A; V | 恒流充电 | A； V |
| 静置时间 |  |  |  |

### 5.电池模组老化检测

| 电池模组 | 实际测量值 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压值 | 容量（SOH） |  |

# 四、竞赛场地、设施设备安排

## （一）赛场规格要求

初赛和决赛初定在优湃能源科技（广州）有限公司厂内举行（具体地点以后续通知为准），竞赛场地平整、明亮、通风良好，赛场统一设置全程监控设备。

笔试场地面积大约200平方米（10m×20m），笔试工位预备120个，每个笔试工位按照1m×1m准备，间隔0.5m。实操部分在优湃能源科技（广州）有限公司相关设备工位进行，结合现有设备条件设置专门考试工位，仿真模拟部分在设备旁连接电脑。

除赛场以外，还安排两间休息室、卫生间等场所，供考生使用。

## （二）基础设施清单

项目赛场提供设施、设备清单表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充放电测试系统 | 2套 | 50A |
| 2 | 电芯分容测试系统 | 6套 | 100A |
| 3 | 模组老化测试系统 | 6套 | 150A |
| 4 | 手持终端 | 6套 | PDA |
| 5 | 电动扭矩枪 | 6把 | 博世 |
| 6 | 工作台 | 24台 | 1m×3m×0.75m |
| 7 | 内阻测试仪 | 12台 | 锐捷R T3563A TU3563-400V |
| 8 | 万用表 | 14个 | 福禄克15B |
| 9 | 绝缘表 | 14个 | 福禄克 优利德 UT505B |
| 10 | 警示牌 | 14 |  |
| 11 | 隔离带套装 | 14 |  |
| 12 | 护目镜 | 12 |  |
| 13 | 安全帽 | 12 |  |

# 五、工具材料安排及清单

除以下明确的选手自带工具外，其他工具、材料一律不得带入赛场。另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

选手自带工具、材料清单表

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳保鞋 | 1双/选手 |  |
| 2 | 绝缘手套 | 1套/选手 |  |

# 六、项目特殊说明

- 选手须知

- 参赛选手须持本人身份证参加比赛。

- 参赛选手必须按照组委会规定的赛前流程进行抽签，并按照抽签的考题和顺序参加比赛。

- 参赛选手必须按比赛时间进行比赛。

- 参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端正，文明竞赛。除自带答题钢笔、黑色签字笔外，不得将相关技术资料和工具书带入赛场。所有的通信工具和摄像工具不得带入比赛现场。

- 参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经评审人员同意后做相应处理。参赛选手完成全部比赛后，需经评审人员同意并按照规定的路线离场。

- 竞赛过程中由于选手个人因素（如身体条件）引起的竞赛无法正常进行，竞赛组委会将不对此负责，选手将以弃权处理。

- 赛场规则

- 现场工作人员佩戴相关证件，由竞赛组委会统一发放。

- 各赛场除现场裁判、安全巡视和赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

- 新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不得影响比赛进行。

- 各参赛选手的陪同人员一律不得进入赛场，在规定的休息区等待。

# 七、安全健康

- 赛场环境

竞赛场地要符合竞赛条件要求，赛场安全出口、疏散通道保证畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好无损，配备消防设施设备。赛场严格遵守国家环境保护相关法规，所有废弃物应有效分类，尽可能地回收利用。

- 制定安全方案

制定竞赛安全工作方案和现场应急处置预案，安排现场安全防护人员和专职医疗人员，做好考试前的安全培训和安全注意事项交底。

- 安全责任

各参赛队领队为本代表队人员健康和安全的第一责任人，负责与竞赛组委会相关人员沟通联系。领队应按组委会要求在规定时间节点带队参加竞赛，配合工作人员做好参赛工作。竞赛期间管理好本队人员，确保本队人员的健康安全。

- 医疗保障和健康监测

赛场配备医护人员、急救设施和药品，设置临时健康监测区域。参与竞赛所有人员须做好自身健康监测，如有不适请及时联系工作人员或现场医护人员。

- 应急处理

竞赛期间如有突发状况，发现者应第一时间报告竞赛组委会工作人员，同时采取措施避免事态扩大。竞赛组委会应立即启动应急预案，所有人员须积极配合，必要时将停赛。

附件

# 废旧电池及电池系统处置员理论知识考试样题

## 一、单选题

- 工业和信息化部等七部门于（  ）联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（工信部联节〔2018〕43号）。

A.2018年6月           C.2018年3月

B.2018年2月           D.2018年9月

- 工业和信息化部等五部门于（  ）发布实施了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》（工信部联节〔2021〕114号）。

A.2021年6月           C.2021年8月

B.2021年4月           D.2021年11月

- 根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》中的有关规定，（  ）承担动力蓄电池回收的主体责任。

A.汽车生产企业              B.电池生产企业

C.汽车使用者                D.汽车拆解者

- 根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，报废汽车回收拆解企业应在接收报废新能源汽车，并出具《报废汽车回收证明》后（  ）个工作日内上传信息；在废旧动力蓄电池拆卸并移交出库后（  ）个工作日内上传信息。

A.10，10    B.15，15     C.20，20     D.25，25

- 根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，梯次利用企业应在梯次利用电池产品出库后（  ）个工作日内上传信息；在梯次利用电池生产、检测、使用等过程中产生的废旧动力蓄电池，应在其回收入库及移交出库后（  ）个工作日内上传信息。

A.10，10    B.15，15     C.20，20     D.25，25

- 根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，再生利用企业应在废旧动力蓄电池接收入库后（  ）个工作日内上传信息；在完成再生利用及最终处理后（    ）个工作日内上传信息。

A.15，15    B.20，20     C.25，25     D.30，30

- 根据《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016），将废旧动蓄电池、模组/块、电芯分为若干类别。某模组/块外观良好，但物理结构已损坏，则该模组/块属于（  ）。

A.类       B.B类        C.C类        D.D类

- 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量占比达到（  ）。

A.15%        B.20%        C.25%         D.30%

- 梯次利用企业应按国家有关规定，建立（  ），进行厂商代码申请和编码规则备案。

A.溯源管理体系          C.过程监测系统

B.溯源管理系统          D.过程监测体系

- 废旧动力蓄电池收集型回收服务网点的贮存场地面积应不低于（A）。

A、10平方米             C、20平方米

B、15平方米             D、25平方米

- 以下不属于锂电池正极材料的是（  ）。

A.磷酸铁锂              C.钴酸锂

B.硅基材料              D.锰酸锂

- 动力电池经历了（  ）的材料体系迭代。

A.磷酸铁锂→低镍三元→中镍→高镍

B.低镍三元→中镍→高镍→磷酸铁锂

C.磷酸铁锂→高镍→中镍→低镍三元

D.高镍→中镍→低镍三元→磷酸铁锂

- 截止2024年9月份，广东省符合规范条件的梯次利用企业数量为（  ）家。

A.15         B.16         C.17        D.18

- 高压静电分选可依据各种物料（  ）的差异，实现有价组分的高效选择性分离。

A.导电性      B.密度      C.磁性      D.粒径

- 浮选可依据各种物料（  ）的差异，实现有价组分的高效选择性分离。

A.导电性      B.密度      C.磁性      D.粒径

- 动力电池最主流的封装方式为（  ）。

A.圆柱        B.软包      C.方形      D.硬壳

- 在同一非露天区域内，将不同的废旧动力蓄电池分开一定距离，用通道保持空间距离的贮存方式，为（  ）。

A.分离贮存              C.分开贮存

B.隔离贮存              D.隔开贮存

- 国内工业大规模回收废旧动力电池目前主要以（  ）技术为主。

A.湿法回收              C.湿法火法联合回收

B.火法回收              D.热解回收

- （  ）是指在一定放电倍率下放电之后，电池剩余的可用容量。

A.实际容量              C.理论容量

B.剩余容量              D.额定容量

- 以下电池中一般不用作新能源汽车动力电池的是（  ）。

A.锂离子电池            C.铅酸电池

B.镍氢电池              D.锌银电池

- 动力电池的能量储存和输出都需要模块来进行管理，即动力电池管理系统，英文简称为（  ）。

A.EPS                  C.BMS

B.BBS                  D.ABS

- 锂离子电池的理论充放电循环寿命为（  ）。

A.100-300次            C.600-800次

B.300-500次            D.800-1000次

- 新能源汽车动力电池容量校正是指（  ）。

A.主动均衡            C.定期对电池满充满放

B.更换过放电池        D.用分容仪测量单体电池容量

- 目前最主流的锂离子电解液电解质为（  ）。

A.氢氧化锂             C.高氯酸锂

B.钴酸锂               D.六氟磷酸锂

- 动力电池中由小到大排列顺序为（  ）：①电池模块；②电芯；③电池模组；④电池包。

A.①②③④               C.②③①④

B.②①③④               D.②①④③

- 电池的比功率较大，则表明此电池能用较（  ）的电流放电。

A.小      B.中      C.大      D.不变

- 锂离子电池的组成材料中成本占比最高的是（  ）。

A.正极材料                C.电解液

B.负极材料                D.隔膜

- 以下不属于造成电池内阻高的因素是（  ）。

A.极耳虚焊                C.电解液偏少

B.导电剂偏少              D.隔膜孔隙率偏大

- 造成正极材料浆料吸水产生“果冻”现象的材料是（  ）。

A.活性物质                C.粘结剂

B.溶剂                    D.导电剂

- 退役动力电池（磷酸铁锂）电解液中主要污染物是（  ）。

A.磷、铁、锂           B.镍、钴、锂

C.磷、镍、锰           D.氟、磷、有机物

- 某退役动力电池包型号为PNCM-063-126-330（其中P为生产厂家或商标简写，NCM为正极材料简写，后面数字为具体技术参数），由此判断该电池包种类为（  ）。

A.镍钴锰三元电池           B.磷酸铁锂电池

C.铅酸电池                 D.碳酸锂电池

- 使用破碎、分选等工艺对废锂离子动力蓄电池单体进行处理的工艺目的是（  ）。

A.去除电池单体中的电解质

B.去除电池单体中的有机溶剂

C.分离电极粉料、集流体和外壳

D.以上都对

- 在再生利用中，下列哪种物料应返回材料回收设施，以提取金属组分？（  ）

A.生产废水处理污泥

B.火法工艺残渣

C.破碎、分选除尘工艺收集的颗粒物

D.废气处理产生的废活性炭

- 当前，锂离子电池的封装外壳通常为（  ）

A.钢壳、软包和铜壳

B.软包、铜壳和铝壳

C.铜壳、铝壳和钢壳

D.铝壳、钢壳和软包

- 以下哪项不属于正极材料关注的理化指标（  ）

A.粒径 B.比表面积 C.灰分 D.pH

- 碳酸乙烯酯EC是最常见的锂盐溶剂，其在常温下是什么物理状态（  ）

A.固态 B.凝胶态 C.液态 D.气态

- 以下哪款电解液锂盐具有毒性（  ）

A.LiPF  B.LiBOB  C.LiAsF  D.LiBF

- 对电解液而言，下列哪项不是关注的重点（  ）

A.粘度 B.介电常数 C.PH  D.水分含量

- 以下不属于隔膜特性的是（  ）

A.电子的良导体       B.良好的离子通过能力

C.保持电解液的能力   D.保护电池安全

- 特斯拉Model 3电池包采用的单体电芯为（  ）

A.圆柱18650型锂离子电池

B.圆柱21700型锂离子电池

C.圆柱18650型钠离子电池

D.圆柱21700型钠离子电池

- 涂布“阴阳面”现象指的是（  ）

A.一面光滑，一面粗糙

B.两面面密度不一致

C.一面涂磷酸铁锂，一面涂三元材料

D.一面偏黑，一面泛白

- 电芯质量能量密度的单位是（  ）

A.W/kg  B.Wh/kg  C.W/L  D.Wh/L

- 锂离子电池的组成材料中，技术壁垒最高，毛利率最大的是（  ）

A.正极材料 B.负极材料 C.电解液 D.隔膜

- 锂离子电池的组成材料中，成本占比最高的是（  ）

A.正极材料 B.负极材料 C.电解液 D.隔膜

- 手机电池正极材料通常是（  ）

A.钴酸锂 B.磷酸铁锂 C.三元材料 D.锰酸锂

- “DOD”表示（  ）

A.剩余容量 B.放电深度 C.过度充电 D.过度放电

- 软包电池是指（  ）

A.形变较大，质地较软的电池B.铝塑膜包装的电池

C.18650电池              D.凝胶聚合物电解质电池

- 以下选项不是“正极用铝箔，负极用铜箔”的原因是（  ）

A.铝箔表面形成的AlO致密膜能够防止其在高电位下被氧化

B.Li与Cu在低电位下不易形成嵌锂合金

C.Li与Al在低电位下易形成锂铝合金，使集流体粉末化

D.铝箔会与石墨负极发生反应，造成负极掉粉

- 以下电解液溶剂中，容易使负极石墨产生剥落现象的是（  ）

A.碳酸乙烯酯  B.碳酸丙烯酯

C.碳酸二乙酯  D.碳酸二甲酯

- 钛酸锂与石墨相比，以下表述不正确的是（  ）

A.钛酸锂快充能力更强

B.钛酸锂循环寿命更长

C.钛酸锂理论比容量更大

D.钛酸锂充放电过程中膨胀更小

- 与三元材料相比，磷酸铁锂（  ）

A.理论比容量更高 B.低温性能更差

C.循环寿命更短   D.电压平台更高

- 下列选项中，制约锂离子电池发展的最关键因素是（  ）

A.长循环正极材料的开发  B.高克容量负极材料的开发

C.高电压电解液的开发    D.耐高温隔膜的开发

- 三元材料的组成元素中，成本最昂贵的是（  ）

A.锂   B.镍   C.钴   D.锰

- 动力电池与3C类数码电池相比，要求（  ）

A.能量密度更高   B.安全性能更好

C.功率性能更好   D.循环寿命更长

- 碳酸亚乙烯酯VC是一种常见的电解液添加剂，它的主要作用是（  ）

A.提高离子电导率     B.有利于形成均匀的SEI膜

C.可以有效防止气胀   D.可以改善电芯低温性能

- 以下不属于电解质锂盐应具备的条件是（  ）

A.较高的离子电导率   B.较大的电化学稳定窗口

C.较好的热稳定性     D.在溶剂中具有较低的溶解度

- 电芯注液前烘烤主要是为了（  ）

A.杀菌                        B.降低水分含量

C.让隔膜与极片接触更充分      D.挑出短路电芯

- （  ）锂资源占全球锂储量的80％以上.

A.锂辉石        B.锂云母

C.盐湖卤水锂矿  D.岗伟晶岩矿

- 目前商业化正极材料中比容量最高的材料是（   ）

A.NCM811  B.NCM622  C.NCM523  D.NCA

- 以下不属于隔膜特性的是（  ）

A.电子的良导体        B.良好的离子通过能力

C.保持电解液的能力    D.保护电池安全

- 三元材料中，有“减少阳离子混排，稳定层状结构”作用的元素是（  ）

A.锂      B.镍       C.钴      D.锰

- 要关注三元前驱体的性能指标主要有：（  ）。

A.总金属含量  B.杂质含量

C.振实密度    D.以上都是

- 已知某款材料，D90=18μm，所代表的含义是（  ）

A.粒径大于18μm的占90%  B.粒径小于18μm的占90%

C.平均粒径为18μm        D.最大粒径为18μm

- LiCoO2最早是由（  ）发现可用于锂离子电池正极材料的。

A.Tarascon  B.Armand  C.Goodenough  D.Clare

- 以下几款材料，低温性能最差的是（  ）

A.三元材料 B.钴酸锂 C.锰酸锂 D.磷酸铁锂

- 以下几款材料，高温性能最差的是（  ）

A.钴酸锂 B.锰酸锂 C.三元材料 D.磷酸铁锂

- 正极的集流体（基材）一般采用（  ）

A.铜箔   B.铝箔     C.钢带    D.镍箔

- 下列哪种性能可以表征电池的使用次数（  ）

A.容量   B.电压   C.内阻     D.循环寿命

- 单位质量或体积的电池可释放的电量称之为（  ）。

A.容量  B.比能量   C.比容量   D.库伦效率

- 锂离子电池正极材料的制备方法有（  ） 。

A.高温固相法      B.化学沉淀法

C.水热合成法      D.以上都是

- 已知LiCoO2的理论容量为273 mAh/g ，该材料0.1C充放电时的电流密度为（  ）。

A.273 mA/g   B.27.3 mA/g  C.54.6 mA/g  D.546 mA/g

- 特斯拉（Tesla）Model S 85所搭载的电池包Pack电芯数量大约为（  ）颗。

A.100-200  B.700-800  C.1000-2000   D.7000-8000

- 动力电池中，被誉为电池的“大脑”—电池管理系统的英文缩写是（  ）

A.CMU    B.BMS      C.BMU     D.CMS

- 目前，（  ）是退役动力电池综合利用的主要方式。

A.回收利用和循环利用         B.循环利用和梯次利用

C.梯次利用和再生利用         D.再生利用和回收利用

- 当前，下列哪种不属于退役动力电池回收模式？（  ）

A.第三方回收            B.电池厂商回收

C.产业联盟回收          D.自行回收

- 放电前的电池包和电池模块绝缘电阻应不小于（  ）Ω/V。

A.100           B.120        C.140         D.160

- 某退役动力电池单体外观破损、鼓胀并扭曲变形，则该电池包应采用（  ）进行放电。

A.外接电路放电法      B.内接电路放电法

C.浸泡放电法          D.干燥放电法

- 电池单体放电后的截止电压应不高于（  ）V。

A.0.6        B.0.8       C.1.0      D.1.2

- 电池单体放电后应进行抽样复检，复检电压应不高于（  ）V，否则应重新放电或更换放电方式。

A.1.2        B.1.5       C.1.8      D.2.1

- 梯次利用产品用于储能电池时，在25℃±2℃条件下，退役车用动力蓄电池单体的1I5（A）电流值的放电容量应不低于出厂标称容量的（  ）。

A.35%       B.45%      C.55%     D.65%

- 在25℃±2℃条件下，当退役车用动力蓄电池的1I3（A）电流值的放电容量达到电池生产厂家规定的寿命终止条件下或低于标称容量的（  ）时，应终止梯次利用。

A.30%          B.40%       C.50%       D.60%

- 被誉为“锂电之父”的是（  ）

A.Tarascon  B.Armand   C.Clare   D.Goodenough

- 磷酸铁锂电池的主要优点不包括以下（  ）

A.长循环寿命     B.高容量密度

C.高安全性能     D.高温性能优异

- 以下锂离子电池哪一项不属于按正极体系分类的类别（  ）

A.锰酸锂电池    B.钴酸锂电池

C.钛酸锂电池    D.磷酸铁锂电池

- 负极的集流体（基材）一般采用（  ）

A.铜箔   B.铝箔     C.钢带    D.镍箔

- 下列哪种性能可以表征电池的使用次数（  ）

A.容量   B.电压   C.内阻     D.循环寿命

- 通常而言，钴酸锂电池的充放电电压范围是（  ）。

A.3.0~4.35  B.2.0~3.65  C.3.0~4.2  D.2.75~4.2

- 单位质量或体积的电池可释放的电量称之为（  ）。

A.容量   B.比能量   C.比容量   D.库伦效率

- LiCoO2的实际容量约为180mAh/g，则每个化学式中有（  ）个左右的锂离子参与了充放电反应。

A.0.5   B.1   C.0.8   D.0.7

- （  ）是目前应用最广的锂盐。

A.LiBF4   B. LiPF6   C. LiClO4    D. LiBOB

- （  ）具有很高的介电常数。

A.EC      B.DMC    C.DEC        D.EMC

- 电池中隔膜的主要作用（  ）。

A.阻电子，通离子		B. 阴离子，通电子

C.阻电子，阴离子		D.通离子，通电子

- 手机电池正极材料通常是（  ）

A.钴酸锂  B.磷酸铁锂  C.三元材料   D.锰酸锂

- 锂离子电池制备流程不包含 （  ）。

A.涂布   B.搅拌   C.沉淀   D.卷绕

- 以下哪项不属于锂离子电池的特点（  ）

A.开路电压高   B.充放电寿命长

C.有记忆效应   D.自放电率低

- 以下选项中，通常而言，电芯最难通过的安全测试是（  ）

A.短路    B.挤压    C.热冲击    D.针刺

- 由于（  ）具有各种元素中最高的标准氧化电势，因而是电池和电源领域无可争议的最佳元素，故也被称为“能源金属”。

A.锂      B.镍      C.钴       D.锰

- 三元材料的组成元素中，成本最廉价的是（  ）。

A.锂     B.镍     C.钴     D.锰

- 下列（  ）不可作为锂离子电池电解质。

A.LiPF6   B. LiFePO4    C. LiClO4  D. LiBOB

- 锂离子电池装配完成时是没有电的，必须充电激活，首次充电叫（  ）。

A.老化      B.化成      C.分容      D.熟化

- 三元材料的组成元素中，成本最昂贵的是（  ）

A.锂        B.镍        C.钴        D.锰

- （  ）是电池循环多圈后容量与首次容量的比值。

A.容量保持率   B.倍率  C.放电速率 D.电池容量

- 电解液的核心目的是传输（  ），要与所有关键材料接触，号称锂离子电池的血液。

A.质子   B.锂离子  C.电子  D.电荷

- 退役动力电池回收利用的原则是（  ）

A.先再生利用后梯次利用

B.先梯次利用后再生利用

C.先检测后梯次利用

D.先检测后再生利用

- 锂离子电池装配完成时是没有电的，必须充电激活。首次充电后测量电池电压并静置一定时间叫（  ）。

A.化成   B.分容  C.老化  D.激活

- 锂离子电池报废后，需要放电才能进行拆解回收利用，“放电处理”有利于（  ）回收

A.正极材料   B.负极材料  C.电解液  D.隔膜材料

- 建立、实施与改进质量管理体系的目的是（  ）。

A.提高组织在社会上的信誉

B.管理过程标准化

C.强调质量管理的重要性

D.使生产过程得到有效控制，达到顾客满意

- 新能源汽车上的废旧蓄电池的再处理由（  ）来实施。

A.金属处理厂 B.拆解厂 C.专业的处理厂 D.修理厂

- 新能源混合动力汽车以及纯电动汽车废旧动力蓄电池的利用途径不正确的是（  ）。

A.梯次利用             B.再生利用

C.报废拆解处理         D.热能利用

- 电动汽车的底盘麦弗逊悬架为（  ）。

A.非独立悬架  B.组合式  C.独立悬架 D.刚性式

- 电动汽车的高压电是怎么来的（  ）。

A.电池电芯串联相加得到的

B.电池电芯并联相加得到的

C.每一个单体都是高压电

D.使用升压模块转换来的

- 动力电池的正常工作温度是？（  ）

A.45℃～60℃        B.30℃～70℃

C.0℃～80℃         D.5℃～60℃

- 拆下新能源报废汽车动力电池电芯部分，除了避免有毒物质污染外，另一个目的是（  ）。

A.回收不锈钢        B.回收贵金属

C.后续拆解更容易    D.整体回收

- （  ）是指将废锂离子动力蓄电池电池包和电池模块进行解体的作业。

A.处理    B.拆解    C.分解    D.焙烧

- 外接电路放电法放电后的电池应堆放整齐，保证正、负极相互（  ）。

A.远离    B.接触   C.贴近   D.隔离

- 可以控制动力电池输入和输出功率，并为电池提供通信接口的是（  ）

A.动力电池组模块     B.车辆自动驾驶道路感知系统

C.动力电池系统       D.电池管理系统

- 电池包内部结构及部件中用于高压输出正极控制的是（  ）

A.预充继电器 B.预充电阻 C.总正继电器 D.输出插件

- 用于传输高压电流的线束是（  ）

A.黑色线束 B.绿色线束  C.蓝色线束  D.橘色线束

- 用于实时传输各类检测信号 和控制信息的是（  ）

- 高压线束  B.低压线束  C.发动机线束 D.底盘线束

- 电池梯次利用电池室温放电容量测试，测试样品初始容量极差不大于初始容量平均值的（  ）

A.10%  B.8%   C.5%  D.3%

- 以下哪种电池不属于新能源电池？（  ）

A.锂离子电池           B.铅酸电池

C.燃料电池             D.镍氢电池

- 新能源电池的能量密度通常以（  ）为单位来衡量。

A.Wh/kg                B.Ah/kg

C.V/kg                  D.kW/kg

- 锂离子电池在充电过程中，锂离子的运动方向是（  ）。

A.从正极到负极           B.从负极到正极

C.在正负极之间来回运     D.随机运动

- 以下哪种因素对新能源电池的寿命影响最大？（  ）

A.温度                   B.充放电深度

C.充放电速率             D.以上都是

- 燃料电池的工作原理是将（  ）转化为电能。

A.化学能                  B.热能

C.机械能                  D.光能

- 新能源电池中，能量密度较高的是（  ）。

A.铅酸电池                 B.镍氢电池

C.锂离子电池               D.镍镉电池

- 新能源电池回收的主要目的是（  ）。

A.减少环境污染             B.提取贵重金属

C.降低生产成本             D.以上都是

- 以下哪种新能源电池的自放电率较低？（  ）

A.磷酸铁锂电池             B.三元锂电池

C.锰酸锂电池               D.钴酸锂电池

- 新能源电池回收过程中，最先进行的步骤通常是（  ）。

A.拆解                     B.分类

C.放电                     D.粉碎

- 新能源电池回收利用中，不常用的方法是（  ）。

A.火法冶金                 B.湿法冶金

C.生物冶金                 D.物理拆解

- 动力电池多种安全故障占比逐年降低，但动力电池（  ）占比显著增加。

A.电压故障                  B.安全防护故障

C.单体一致性差故障          D.容量异常故障

- 乘用车领域安全故障类型中，（  ）类型故障数量占比最多。

A.SOC低报警            B.SOC跳变报警

C.SOC过高报警          D.电池高温报警

- 以下电池中，性能好，可快速充电、高功率放电、能量密度高且循环寿命长，但高温下安全性差的是（  ）。

A.锂离子电池            B.镍氢电池

C.铅酸电池              D.锌银电池

- 废锂离子动力蓄电池处理企业，应建有废水收集处理设施，用于收集处理（  ）和初期雨水等。

A.冷凝水             B.饮用水

C.生产废水           D.水厂的供应自来水

- 贮存漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的废锂离子动力蓄电池时，贮存库房或容器应采用（  ），并配备相应的废气收集和处理设施。

A.强负压设计           B.真空设计

C.微负压设计           D.向外抽风设计

- 废锂离子动力蓄电池处理企业应优先采用（  ）的工艺、设备。

A.资源利用率高、污染物排放量少

B.污染物排放量少、经济效益高

C.资源利用率高、经济效益高

D.污染物排放量高但经济效益高

- 能致人死亡的电流是（  ）。

A.0.1mA-0.5mA          B.1mA-10mA

C.10mA-20mA           D.20mA以上

- 人体接触交流电的安全电压是多少（  ）。

A.25V  B.48V  C.220V  D.380V

- 废锂离子动力蓄电池拆解过程中产生的主要大气污染物种类为（  ）。

A.氟化物、颗粒物、非甲烷总烃

B.颗粒物、非甲烷总烃、SO2

C.非甲烷总烃、SO2、NOx

D.SO2、NOx、氟化物

- 某企业主要从事三元废锂离子动力蓄电池的破碎和分选，生产过程中产生的主要大气污染物种类为（  ）。

A.SO2、NOx、颗粒物

B.颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物

C.镍及其化合物、钴及其化合物、SO2

D.钴及其化合物、SO2、NOx

- 某企业主要从事废锂离子动力蓄电池的再生利用，采用酸法浸出，则该工序可能产生的主要大气污染物种类为（  ）。

A.氯化氢、SO2

B.SO2、NOx

C.NOx、硫酸雾

D.硫酸雾、氯化氢

- 废锂离子动力蓄电池综合利用企业废水处理设施的处理对象至少应包括（  ）。

A.生产废水和建筑天面雨水

B.建筑天面雨水和

C.员工办公生活污水和地面初期雨水

D.地面初期雨水和生产废水

- （  ）是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器。

A.电位滴定仪    B.激光粒度仪

C.分光光度计    D.扫描电子显微镜

- 在拆卸动力电池时，应先拆下低压线束、高压（  ）和水管。

A.皮带   B.线束  C.链条   D.软管

- 拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；（  ）区；产品贮存区；污染控制区。

- 拆解作业   B.装配作业  C.娱乐  D.餐饮

146、在电动汽车整个充电阶段，（ ）实时向充电机发送电池充电需求，充电机根据电池充电需求来调整充电电压和充电电流以保证充电过程正常进行。

A. VCU   B. BMS   C. MCU   D. CHG

147、在车辆“READY”时测量新能源汽车低压蓄电池的电压，这时所测的电压值为（ ）的电压。

A. 车载充电机输出   B. DC/DC 输出

C. 高压保险盒输出   D. 电机控制器输出

148、（ ）的作用是完成动力电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断。

A. 车载充电机       B. 电机控制器

C. 高压控制盒       D. DC/DC 变换器

149、电动汽车内部与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统，主要包括：动力电池系统和高压配电系统、电机及控制器系统、电动压缩机、DC/DC变换器、车载充电机和 PTC 加热器，下面选项中属于高压用电器的设备有（  ）。

A. "车载充电机、DC/DC 变换器"

B. "高压配电系统、电机及控制器系统"

C. "车载充电机、PTC 加热器"

D. "电机及控制器系统、电动压缩机"

150、电动汽车车载充电机与其他控制器连接电路如下图所示，下面描述车载充电机说法错误的是（ ）。

A. 车载充电机只能为动力电池充电不能为低压蓄电池充电

B. 车载充电机只能为低压蓄电池充电不能为动力电池充电

C. 低压蓄电池电压过低车载充电机将不能工作

D. 车载充电机受 VBU 集成控制器控制

151、新能源电动汽车电路如下图所示，其中由点火开关 ON 档通过 ON 档继电器供电的部件有（  ）

A . VCU 整车控制器           B. ICM 仪表

C. 档位控制器和 EPS 控制器   D. 倒车灯继电器

152、连接好充电枪在车载充电机工作电路如下图所示，图中检测点 1 检测到（  ）信号电压， 充电桩 K1/K2 开关闭合使车载充电机工作。

A. 12V   B. 9V PWM   C. 6V PWM   D. 0V

153、在快充系统电路如下图所示，连接好充电枪若要实现快速充电，图中 K1/K2 需要闭合（  ）次。

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

154、新能源车型维修技师需具备以下资质：（  ）。

A. 国家认可的《特种作业操作证（低压电工）》 B. 合格证

C. 安全防护等级证书                         D. 行驶证

155、数字万用表上的 A～档代表（  ）。

A. 交流电流   B. 直流电压   C. 交流电压   D. 直流电流

156、电动汽车内部 B 级电压以上与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统，称为（ ）。主要包括但不限于：动力电池系统和/或高压配电系统、电机及其控制系统、DC-DC 变换器和车载充电机等。

A. 高压系统       B. 电动动力系统

C. 电机驱动系统   D. 整车控制系统

157、动力控制单元中，（ ）的作用是将高电压蓄电池的直流电与电动机（发电机）使用的交流电互相转换。

A. 逆变器         B. 增压转换器

C. DC/DC 变换器   D. 电机控制器

158、能够进行“快速充电”的纯电动汽车（ ）。

A. 快充电路和慢充电路通常各自独立

B. 没有充电电流限制

C. 只可通过无线连接对动力电池包快速充电

D. 使用与传统充电（慢充）相同的电路、电缆和连接器

159、便携式充电电缆及其充电插头最大充电电流为（ ）。

A. 16   B. 8   C. 32   D. 64

160、要确定动力电池包的荷电量，技术人员需要（ ）。

A. 参考动力电池包解码仪数据

B. 参考车辆的信息显示

C. 在汽车厂家维修信息中查找动力电池包的荷电量

D. 使用湿度计来检查每个电池单元的比重

160、下列不属于质子交换膜燃料电池的是（  ）

A.固体氧化物燃料电池    B.直接甲醇燃料电池

C.氢氧燃料电池          D.直接甲酸燃料电池

161、质子交换膜燃料电池结构中起到“心脏”作用是（ ）

A.电堆   B.辅助系统   C.质子交换膜   D.控制系统

162、混合动力汽车在（ ）工况下使用驱动电机和发动机同时驱动。

A.高速、大负荷   B.低速起步、倒车

C.冷车、中速     D.怠速

163、（ ）的发动机转速和车轮转速、汽车速度没有直接关系。

A.并联式混合动力汽车   B.串联式混合动力汽车

C.混联式混合动力汽车   D.纯电动汽车

164、按照动力系统结构形式划分，发动机和电动机两大动力总成的功率可以相互叠加输出，也可以单独输出指的是（  ）。

A.并联式   B. 联式   C.混联式   D.以上都不对

165、下列哪项不是串联式混合动力汽车工作模式？ (  )

A.滑行模式   B.纯电模式   C.纯油模式   D.混合模式

166、增程式汽车属于（  ）混合动力汽车。

A.串联   B.并联   C.混联   D.串并联

167、由燃料电池和电能储存器组成的混合动力电动汽车则常缩写为（  ）。

A. HEV   B. HH   C. FCHV   D.HV

168、超级电容器又叫（  ）。

A.电化学电容器   B.物理电容器

C.化学电容器     D.陶瓷电容器

169、并联式混合动力电动汽车简称（  ）。

A.PHEV   B.SHEV   C.THEV   D.YHEV

170、电动汽车中使用的（  ）多为无源逆变器，其功用主要是将蓄电池或燃料电池等输出的直流电变换为交流电提供给交流驱动电机等。

A.DC/DC   B.AC/DC   C.DC/AC   D.AC/AC

171、混合动力汽车在制动运行工况下，驱动电机的功能是（ ）。

A.驱动车辆继续加速         B.作为发电机回收能量

C.代替内燃机起到辅助制动   D.断电空转

172、镍氢电池的电解液是 30%的 (  )

A.氢氧化钾   B.有机溶剂   C.纯硫酸   D.鲤盐

173、燃料电池电动汽车 (FCEV) 是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与（  ）系统作为混合动力源的电动汽车。

A.飞轮储能     B.气压储能

C.可充电储能   D.液压储能

174、燃料电池电堆相比一般的二次化学储能电池组存在 (  ) 明显优势

A.可以瞬间大功率输出   B.不需要充电

C.能量密度更大         D.不需要电量均衡，系统结构简单

175、使用串联混合动力驱动系统的车辆具有 (  ) 特点

A.只有一个电机与驱动轮相连

B.内燃机和电机可提供用于驱动车辆的扭矩

C.带有一个电机和一个位于内燃机与电机之间的手动变速箱

D.只有内燃机与驱动轮相连

176、完全混合动力系统的混合度（即电机的输出功率在整个系统输出功率中占的比重） 可以达到 (  )。

A.50%   B.40%   C.60   D.70%

177、以下电池中属于二次电池的是 (  )。

A.锂原电池   B.镁-氯化银电池  C.镍氢电池  D.氢氧燃料电池

178、并混合动力汽车按驱动电机在驱动系统中的位置划分时，表示为 P0~P4，其中 P 的含义是（  ）。

A.功率   B.转速   C.位置   D.无具体含义

179、随着充电循环次数的增加，二次电池的容量将会 (  )。

A.不变   B.增加   C.减小   D.不确定

180、一般情况下，二次电池的放电深度越深，其寿命 (  )。

A.越长   B.越短   C.无影响   D.不确定

181、二次电池容量降至某一规定值之前电池所能耐受的循环次数称为电池 (  )。

A.放电次数   B.循环周期   C.循环寿命   D.耐受指数

182、下列哪项不是混合动力汽车按照动力系统结构形式划分的（  ）。

A.串联式混合动力汽车       B.并联式混合动力汽车

C.外接充电型混合动力汽车   D.混联式混合动力汽车

183、电池电流传感器的输出电压若 (  )2.5V，表示 HV 蓄电池正在充电。

A.大于   B.小于   C.等于   D.无关

184、（ ）是新能源汽车在整个电池包设计和制造过程中发挥轻量化程度时最重要的部分。

A. 箱体   B. 电池包结构件   C. 电芯   D. 附件

185、新能源电动汽车在做轻量化设计时，其电池主要不是围绕（  ）等方面进行的。

A. 重量   B. 性能    C. 成本    D 可更换性

## 二、多选题

- 废锂离子动力蓄电池处理过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家（  ）等法规标准的相关要求。

A.安全生产 B.职业健康 C.交通运输 D.消防

- 整包健康标准（  ）

A.寿命一致性标准    B.均衡效果标准

C.电压一致性标准    D.温度一致性标准

- 单体健康标准（  ）

A.内阻特征标准           B.SOC-OCV标准

C.外形形变标准           D.自放电标准

- 梯次产品的使用说明或其他随附文件，应提示梯次产品在（  ）等过程中应注意的有关事项及要求。

A.使用防护           B.运行监控

C.检查维护           D.报废回收

- 梯次产品应有商品条码标识，并按《汽车动力蓄电池编码规则》（GB/T 34014）统一编码，在梯次产品标识上标明（  ）等信息，并保留原动力蓄电池编码。

A.标称容量           B.标称电压

C.梯次利用企业名称   D.梯次利用企业地址

E.产品产地           F.溯源编码

- 以下属于新能源电池的优点的是（  ）。

A.能量密度高               B.对环境友好

C.充电时间短               D.成本低

- 新能源电池的类型包括（  ）。

A.锂离子电池               B.镍氢电池

C.铅酸电池                 D.燃料电池

- 影响新能源电池性能的因素有（  ）。

A.温度                     B.充放电倍率

C.电池容量                 D.电池内阻

- 新能源电池在应用中面临的挑战有（  ）。

A.续航里程短               B.充电设施不完善

C.电池寿命有限             D.成本较高

- 采用火法工艺进行材料回收前，可根据物料条件和设备要求选择性进行（  ）等工序，经高温冶炼后得到合金材料。

A.拆解    B.浸泡    C.破碎    D.分选

- 放电前应对退役车用动力锂离子蓄电池进行（  ），并根据检查和检测结果制定放电方案。

A.外观检查        B.电压和绝缘电阻检测

C.内部气压检测    D.重量检测

- 磷酸铁锂废旧电池的回收技术较多，主要包括（  ）

A.火法回收                B.湿法回收

C.高温固相修复技术        D.生物浸出技术

- 废旧锂电池全湿法回收工艺包括（  ）

A.湿法带电破碎            B.电池碎料直接浸出

C.浸出液原位除杂          D.深度除杂

E.材料再制备

- 电池性能残值，主要由（  ）模块组成

A.特征标准数据库           B.汽车数据库

C.驾驶行为数据库           D.电池健康评估算法

- 电池组典型连接方式（  ）

- A.先并联再串联           B. 先串联后并联

- C.混联                   D.独立供电

- 电池拆解预处理信息采集，主要有（  ）

- A.标称电压           B.标称容量

- C.外观               D.重量

- 梯次利用电池单体需进行以下测试（  ）

- A.储存测试           B.室温放电测试

- C.倍率放电容量测试   D.低温放电测试

- E.高温放电测试       F.荷电保持及恢复能力

- 以下说法正确的是（  ）

- A.电池拆解收集的废液、废弃物，应按GB 5085.7规定进行鉴别分类，属于危险废物的，应按GB18597和HJ2025要求进行收集、贮存、运输，并交由有资质单位进行处理

- B.电池单体应统一存储，禁止对单体进行手工拆解、丢弃、填埋或焚烧

- C.拆解后的电池单体、零部件、材料 ，应按相应的容器分类存储、标识

- D.回收拆解企业向生产企业提供回收处理报告

- 废锂离子动力蓄电池处理企业废水总排放口、车间或生产设施废水排放口的污染物排放浓度，按照 GB 8978 的要求执行。监测因子包括（  ）悬浮物、氨氮、氟化物、总铜、总锰、总镍、总锌、总磷等。

- A.流量           B.pH值

- C.化学需氧量     D.五日生化需氧量

- 提高新能源电池安全性的措施包括（  ）。

- A.优化电池结构             C.加强电池管理系统

- B.采用防火材料             D.降低电池能量密度

- 动力电池的核心技术性能指标包括（   ）。

- A.能量密度    B.电池形状    C.充放电倍率

- D.循环寿命    E.安全性

- 新能源汽车动力电池报警类型的5个故障维度为（   ）。

- A.动力电池容量异常故障        B.动力电池电压故障

- C.动力电池单体一致性差故障    D.动力电池温度故障

- E.动力电池安全防护故障    F.动力电池高温故障

- 退役电池再生利用预处理技术包括（  ）。

- A.放电    B.拆解    C.检测

- D.破碎分选    E.重组

- 磷酸铁锂动力电池凭借（  ）的优点，累计装机量已超过三元材料动力电池。

- A.高能量密度    B.低成本

- C.高安全性    D.良好的快充性能

- 下列说法正确的是（  ）。

- A.回收：废旧动力电池收集、分类、储存、运输的过程总称。

- B.拆卸：将动力蓄电池从新能源汽车上拆下的过程。

- C.拆解：对废旧动力电池进行逐级拆分直至拆出单体蓄电池的过程。

- D.储存：包括暂时储存和长期储存

- 以下关于电池属于新能源汽车动力电池的是（  ）。

A.铅蓄电池   B.镍氢电池  C.锂电池 D.甘汞电池

- 以下是电池性能指标参数的是（  ）。

- A.安全性  B.能量密度  C.循环寿命 D.软包电池

- 以下关于磷酸铁锂电池和三元锂电池说法正确的是（  ）。

- A.三元锂电池易燃易爆

- B.磷酸铁锂电池更稳定

- C.三元锂电池能量密度高

- D.三元锂电池热稳定性不好，需要散热

- 从事再生利用的企业应努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收，其中的是正确（  ）。

- A.镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%。

- B.锂的回收率不低于85%

- C.稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于70%

- D.采用材料修复工艺的，材料回收率应不低于90%

- 以下属于电池封装形式的是（  ）。

- A.圆柱电池    B.软包电池

- C.硬包电池    D.方形电池

- 关于梯次利用要求，具备国家有关标准规定的废旧动力蓄电池的主要性能指标包括（  ）。

- A.电池剩余容量    B.一致性

- C.循环寿命    D.正极材料

- 动力电池冷却方式包括（  ）。

- A.强制风冷    B.自然风冷

- C.水冷    D.油冷

- 关于整车断开高压的描述，以下说法正确的是（  ）。

- A.关闭点火开关，并拔掉钥匙装进衣兜里。

- B.断开铅蓄电池负极，并等待五分钟。

- C.断开维修开关后并上锁保护。

- D.以上都正确

- 以下关于动力电池回收拆解场地正确的是（  ）。

- A.租用合同不少于10年。

- B.厂区面积、作业场地面积应与企业综合利用能力相适应。

- C.作业场地不需要做硬化、防渗漏、耐腐蚀等处理。

- D.必须对废旧动力蓄电池应进行绝 缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理。

- 在退役车用动力电池再生利用的湿法冶炼中，根据工艺目的，一般包括（  ）等工序。

- A.破碎    B.分选     C.浸出

- D.除杂提纯    E.材料合成

- 退役车用动力电池可以采用下列哪些放电方法（  ）？

- A.外接电路放电法    B.内接电路放电法

- C.混接电路放电法    D.浸泡放电法

- E.干燥放电法

- 当前锂离子电池中的正极材料通常是（  ）

- A.磷酸铁锂    B.镍钴锰三元材料    C.石墨

- D.钛酸锂    E.六氟磷酸锂

- 根据添加剂的功能不同，添加剂可分为：（  ）

- A.导电添加剂    B.过充保护添加剂

- C.阻燃添加剂    D.SEI成膜添加剂

- （  ）具有很高的介电常数。

- A.EC    B.PC    C.DMC    D.DEC

- （ ）黏度低具有很好的流动性，便于锂离子迁移。

A.EC   B.PC   C.DMC   D.DEC

- 三元锂电池相对磷酸铁锂电池的优势有（ ）

A.能量密度更大    B.安全性更高

C.循环寿命更长    D.低温特性更好

- 新能源汽车三电系统是（ ）

A.电池    B.充电器

C.电控    D.电机

- 锂离子电池电解液主要由（ ）组成。

A.有机溶剂    B.锂盐   C.水    D.添加剂

- 电池中常用的碳酸酯类溶剂包括（ ）。

A.碳酸丙烯酯（PC）    B.碳酸乙烯酯（EC）

C.碳酸二甲酯（DMC）   D.碳酸甲乙酯（EMC）

- 电池制造过程中，要关注的碳酸酯类溶剂的物理性质包括（ ）。

A.介电常数    B.熔点   C.沸点    D.黏度系数

- 锂离子电池安全性能测试一般包括（ ）。

A.放电   B.短路和跌落   C.过充电    D.挤压和针刺

- 三元材料生产中金属元素含量测试主要是对原材料及三元材料中主金属含量和杂质含量的测试。主金属含量测试是指对三元材料中（ ）的测试。

A.镁、铁    B.镍、钴     C.锰、锂    D.铜、锌

- 下列哪个工序会产生二噁英类污染物？（AC）

A.废锂离子动力蓄电池焙烧工序     B.酸法浸出工序

C.火法冶炼工序     D.破碎工序    E.分选工序

49、外接电路放电法应配备的作业设备设施包含（ ）

- 放电设备设施

- 电压检测设备

- 电量检测设备

- 气压检测设备

- 50、以下属于纯电动汽车组成部件的有（ ）

A.动力电池包 B.发动机  C.电动机  D.PDU（电源分配单元）

## 三、判断题

- （  ）对于放电截止条件，外接电路放电法电池单体的截止电压应不高于1.0V，而浸泡放电法电池单体的放电截止电压应不高于1.5V。

- （  ）对于外部结构完整、功能完好，无冒烟、过火、漏电、漏液、浸水等现象的电池包，宜选择浸泡放电法

- （  ）为提高车辆电池的利用率，动力电池需放电至完全放电时再行充电

- （  ）动力锂离子电池存储可以堆叠存放

- （  ）退役后的动力电池不建议用于二轮车电池

- （  ）电池只要按规定要求充放电使用，寿命可以无限延长。

- （  ）电池包拆解后对废旧动力电池模块、单体进行绝缘处理

- （  ）为保证产能，拆解工人紧张时，临时劳务工人也可以负责完成拆解。

- （  ）电池容量测试标准流程为放电-充电-放电

- （  ）电池容量测试时，充电采恒压充电模式到充电终止时，再转为恒流充电

- （  ）电池容量计算方法是，在设定好的环境下以固定的电池进行放电，直到放电终止电压为止，用电流值对放电时间进行积分计算出容量（以A、h计）

- （  ）新能源电池的能量密度永远不会超过传统燃油。

- （  ）锂离子电池是目前新能源汽车最常用的电池类型。

- （  ）新能源电池的寿命与使用环境温度无关。

- （  ）燃料电池不需要充电，只需要加注燃料。

- （  ）新能源电池的成本会随着技术进步不断降低。

- （  ）铅酸电池属于新能源电池。

- （  ）新能源电池的充电速度越快，电池性能越好。

- （  ）纯电动和插电混动车辆的磷酸铁锂动力电池占比均有所下降。

- （  ）方形电池凭借成组效率高等优点，在现阶段更能适应市场的需求。

- （  ）动力电池容量异常故障数量占比最多。

- （  ）乘用车领域退役动力电池以磷酸铁锂动力电池居多，客车领域退役动力电池以三元材料动力蓄电池为主。

- （  ）广东省三元材料动力电池及磷酸铁锂动力电池退役量均领先于其他省份。

- （  ）梯次利用流程主要包括放电、拆解、检测、分选、热解和重组环节。

- （  ）梯次产品可在产品及包装上使用梯次产品认证标志。

- （  ）三元动力电池比磷酸铁锂动力电池更倾向于梯次利用。

- （  ）LiFePO4为橄榄石型结构，理论容量为170 mAh/g。具有价格低廉、电化学性能好、对环境友好无污染等优点。

- （  ）电流/电流密度越大，充放电越快。

- （  ）D50常用来表示粉体的平均粒度。

- （  ）我国锂资源中约80％为锂辉石。

- （  ）电解液溶剂中的黏度越低，导电率越低。

- （  ）电流/电流密度越大，充放电越慢。

- （  ）化学沉淀法一般用于浸出液除杂或者产品制备。

- （  ）功率表示电池对外做功快慢的能力。

- （  ）稀硫酸溶液可以作为反萃液。

- （  ）当前退役动力电池主要是三元电池。

- （  ）汽车生产企业应主动公开动力蓄电池拆卸、拆解及贮存技术信息说明以及动力蓄电池的种类、所含有毒有害成分含量、回收措施等信息。

- （  ）退役电池梯次利用产品可以继续使用原有电池编码。

- （  ）作业场地应为开放或半封闭车间，这样可以保证通风且光线良好。

- （  ）应定期对废锂离子动力蓄电池污染物排放情况进行监测和评估，必要时应采取改进措施。

- （  ）废锂离子动力蓄电池处理建设项目选址可根据需要位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，但必须符合国家环保规定与标准

- （  ）从材料体系角度分析、磷酸铁锂电池没有三元电池安全性高。

- （  ）所有的新能源电池都对环境没有任何污染。

- （  ）梯次利用企业、梯次产品所有人等，如因擅自拆卸、拆解报废梯次产品，或将其移交其他第三方，或随意丢弃、处置，导致事故的，应承担相应责任。

- （  ）不得在自然保护区等法律法规规定禁止的区域内建设新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用项目。已在上述区域内投产运营的企业要在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。